| Аккредиттеу субъектілерінің тізілімінде тіркелген KZ.T.02.E1210 |  | «Центр экспертной оценки условий труда» ЖШС Сынақ зертханасы Алматы қ., Турксиб ауданы, Остроумов көш., 50А үй Телефон/факс: +7 777 231 70 74, +7 700 992 05 59 Е-mail: info@hse-profi.kz KZ.T.02.E1210 Аккредиттеу аттестаты 2022 ж. 25 шілде 2022 ж. 25 шілде 2027 дейін |
| --- | --- | --- |

«Eңбек жағдайын сараптамалық бағалау орталығы» ЖШС

Сынақ зертханасы

Испытательная лаборатория

ТОО «Центр экспертной оценки условий труда»

Микроклимат факторларды өлшеу ХАТТАМАСЫ

ПРОТОКОЛ измерений параметров микроклимата

№ 1004-МЕТ, 2026 г. «10» апреля 2026 г.

- Тапсырыс берушінің атауы және мекенжайы (наименование и адрес заказчика): ТОО «KazEcoFood», Алманиская обл, Карасайский район, село Кокозек, улица Несибели, 715

- Өлшем жүргізу орны (место проведения измерений): 1. Административно – управленческий персонал,  2. Производственный персонал

- Өлшем жүргізу күні (дата проведения измерений): «10» апреля 2026 г.

- Өлшем мақсаты (цель измерений): Аттестация рабочих мест

- Өлшем жүргізілуіне сәйкес нормативтік құжат (НД в соответствии c которой проводились измерения): ГОСТ 30494-2011.

- Өнімге (үлгіге) қатысты нормативтік құжат (НД на продукцию (объект): Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15. «Об утверждении гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека»

- Өлшеулер тексерілетін нысанның өкілінің қатысуымен жүргізілді (измерения проводились в присутствии представителя обследуемого объекта): Богачев А.И.

- Үй-жайдың сипаттамасы (характеристика помещения/ количество работающих человек): Административное помещение, производственное помещение, складское помещение, автомастерская (грузовая),  помещение лаборатории, кухня.

- Метеорологиялық факторлар мен атмосфералық ауаның өлшеу нәтижелері (результаты измерений метеорологических факторов атмосферного воздуха):

- а) Температурасы (температура  воздуха) Сº + 16

б) Салыстырмалы ылғалдылық (относительная влажность) 52%

в)  Қысымы мм. Сын. Бағ (давление мм. Рт. Ст.)  694

- Ұй – жайдың құрал-жабдықтардың орналасуы мен өлшеу нүктелері көсетілген кескіні (Эскиз помещения (территории, площадки, рабочего места и другие) с указанием источника загрязнения и точек отбора проб воздуха (порядковые номера точек отбора): см. Схему расположения рабочих мест

| № п/п | Кескіні бойынша нүктелерінің нөмірлері № точек по эскизу | Өлшеу жүргізілген орын Место проведения измерений | Күрделілігі бойынша жұмыстардың санаттары Категория работ по тяжести | Өлшеу жүргізгендегі тәулік уақыты Время суток проведения измерений | Ауаның температу-расы ºС Температура воздуха, ºС |  | Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы % Относительная влажность воздуха, % |  | Ауаның қозғалу жылдамдылығы м/с Скорость движения воздуха, м/с |  | Қысымы Давление, мм.рт.ст. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Өлшенген Измеренная, ºС | Нормалары бойынша рұқсат етілген ºС Допустимая по нормам, ºС | Өлшенген Измеренная,% | Нормалары бойыншарұқсат етілген Допустимая по нормам, % | Өлшенген Измеренная, м/с | Нормалары бойыншарұқсат етілген Допустимая по нормам, м/с | Өлшенген Измеренная, мм.рт.ст. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Административно – управленческий персонал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1т | Директор | Iб | день | 23,5 | 21-28 | 42 | 60 | - | - | 694 |
| 2 | 2т | Управляющий производством | Iб | день | 22,4 | 21-28 | 40 | 60 | - | - | 694 |
| 3 | 3т | Бухгалтер | Iб | день | 22,8 | 21-28 | 41 | 60 | - | - | 694 |
| 4 | 4т | Коммерческий директор | Iб | день | 22,3 | 21-28 | 42 | 60 | - | - | 694 |
| 5 | 5т | Технический директор | Iб | день | 23,1 | 21-28 | 48 | 60 | - | - | 694 |
| 6 | 6т | Менеджер по продажам | Iб | день | 23,3 | 21-28 | 48 | 60 | - | - | 694 |
| 7 | 7т | Менеджер по продажам | Iб | день | 23,8 | 21-28 | 41 | 60 | - | - | 694 |
| 8 | 8т | Менеджер по снабжению | Iб | день | 22,2 | 21-28 | 44 | 60 | - | - | 694 |
| 9 | 9т | Главный механик | Iб | день | 21,9 | 21-28 | 36 | 60 | - | - | 694 |
| 10 | 10т | Главный энергетик | Iб | день | 22,2 | 21-28 | 42 | 60 | - | - | 694 |
| 11 | 11т | Специалист по кадровым вопросам | Iб | день | 22,7 | 21-28 | 46 | 60 | - | - | 694 |
| 12 | 12т | Начальник службы безопасности | Iб | день | 22,8 | 21-28 | 46 | 60 | - | - | 694 |
| 13 | 13т | Специалист по безопасности и охране труда | Iб | день | 22,1 | 21-28 | 46 | 60 | - | - | 694 |
| 14 | 14т | Технолог оператор | IIб | день | 21,9 | 16-27 | 55 | 70 | - | - | 694 |
| 2. Производственный персонал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 15т | Электро слесарь | IIб | день | 18,5 | 16-27 | 57 | 70 | - | - | 694 |
| 16 | 16т | Электро слесарь | IIб | день | 19,7 | 16-27 | 53 | 70 | - | - | 694 |
| 17 | 17т | Лаборант | IIб | день | 22,5 | 16-27 | 48 | 70 | - | - | 694 |
| 18 | 18т | Поливщик | IIб | день | 16,3 | 16-27 | 72 | 70 | - | - | 694 |
| 19 | 19т | Поливщик | IIб | день | 16,5 | 16-27 | 76 | 70 | - | - | 694 |
| 20 | 20т | Сборщик | IIб | день | 16,5 | 16-27 | 70 | 70 | - | - | 694 |
| 21 | 21т | Сборщик | IIб | день | 16,1 | 16-27 | 71 | 70 | - | - | 694 |
| 22 | 22т | Сборщик | IIб | день | 16,3 | 16-27 | 72 | 70 | - | - | 694 |
| 23 | 23т | Сборщик | IIб | день | 16,6 | 16-27 | 69 | 70 | - | - | 694 |
| 24 | 24т | Сборщик | IIб | день | 17,2 | 16-27 | 70 | 70 | - | - | 694 |
| 25 | 25т | Фасовщик | IIб | день | 18,1 | 16-27 | 66 | 70 | - | - | 694 |
| 26 | 26т | Фасовщик | IIб | день | 19,5 | 16-27 | 62 | 70 | - | - | 694 |
| 27 | 27т | Фасовщик | IIб | день | 18,8 | 16-27 | 64 | 70 | - | - | 694 |
| 28 | 28т | Фасовщик | IIб | день | 18,3 | 16-27 | 57 | 70 | - | - | 694 |
| 29 | 29т | Грузчик | IIб | день | 18,8 | 18-27 | 56 | 70 | - | - | 694 |
| 30 | 30т | Грузчик | IIб | день | 17,1 | 16-27 | 48 | 70 | - | - | 694 |
| 31 | 31т | Слесарь | IIб | день | 19,3 | 16-27 | 59 | 70 | - | - | 694 |
| 32 | 32т | Сторож | IIб | день | 20,1 | 16-27 | 59 | 70 | - | - | 694 |
| 33 | 33т | Сторож | IIб | день | 19,2 | 16-27 | 48 | 70 | - | - | 694 |
| 34 | 34т | Сторож | IIб | день | 21,3 | 16-27 | 56 | 70 | - | - | 694 |
| 35 | 35т | Сторож | IIб | день | 20,8 | 16-27 | 56 | 70 | - | - | 694 |
| 36 | 36т | Сторож | IIб | день | 20,1 | 16-27 | 49 | 70 | - | - | 694 |
| 37 | 37т | Сторож | IIб | день | 19,2 | 16-27 | 53 | 70 | - | - | 694 |
| 38 | 38т | Сторож | IIб | день | 20,2 | 16-27 | 52 | 70 | - | - | 694 |
| 39 | 39т | Сторож | IIб | день | 22,3 | 16-27 | 52 | 70 | - | - | 694 |
| 40 | 40т | Сторож | IIб | день | 20,5 | 16-27 | 54 | 70 | - | - | 694 |
| 41 | 41т | Шеф повар | IIб | день | 22,3 | 16-27 | 55 | 70 | - | - | 694 |
| 42 | 42т | Посудомойщица | IIб | день | 21,0 | 16-27 | 65 | 70 | - | - | 694 |
| 43 | 43т | Прачка | IIб | день | 21,8 | 16-27 | 67 | 70 | - | - | 694 |

Өлшеу жүргізген: _________________________Зертхана меңгерушісі Дьяченко И.С.

Исследования проводил        (подпись лица)                 Заведующий лабораторией

Бас директор _______________________ Дьяченко В.Г.

(подпись лица)

М.П.