| Аккредиттеу субъектілерінің тізілімінде тіркелген KZ.T.02.E1210 |  | «Центр экспертной оценки условий труда» ЖШС Сынақ зертханасы Алматы қ., Турксиб ауданы, Остроумов көш., 50А үй Телефон/факс: +7 777 231 70 74, +7 700 992 05 59 Е-mail: info@hse-profi.kz KZ.T.02.E1210 Аккредиттеу аттестаты 2022 ж. 25 шілде 2022 ж. 25 шілде 2027 дейін |
| --- | --- | --- |

«Eңбек жағдайын сараптамалық бағалау орталығы» ЖШС

Сынақ зертханасы

Испытательная лаборатория

ТОО «Центр экспертной оценки условий труда»

Шу мен дірілді өлшеу ХАТТАМАСЫ

ПРОТОКОЛ измерений шума

№1004 -ШУМ, 2026 г. «10» апреля 2026 г.

- Тапсырыс берушінің атауы және мекен-жайы (наименование и адрес заказчика): ТОО «KazEcoFood», Алманиская обл, Карасайский район, село Кокозек, улица Несибели, 715

- Өлшем жүргізу орны (место проведения измерений): 1. Административно – управленческий персонал, 2. Производственный персонал Өлшем жүргізу күні (дата проведения измерений): «10» апреля 2026 г.

- Өлшеу құралдары (средства измерений): Цифровой шумомер  MASTECHMS6702,  заводской. № MBDM070682

- Өлшем мақсаты (цель измерений): Аттестация рабочих мест

- Өлшем жүргізілуіне сәйкес нормативтік құжат (НД в соответствии c которой проводились измерения): ГОСТ ISO 9612-2016

- Өнімге (үлгіге) қатысты нормативтік құжат (НД на продукцию (объект): Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15. «Об утверждении гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека»

- Өлшеулер тексерілетін нысанның өкілінің қатысуымен жүргізілді (измерения проводились в присутствии представителя обследуемого объекта): Богачев А.И.

- Негізгі шу көдері мен олар тудыратын шудың сипаты (основные источники шума и характер создаваемого ими шума): от производственного процесса

- Ұй – жайдың құрал-жабдықтардың орналасуы мен өлшеу нүктелері көсетілген кескіні (Эскиз помещения (территории, площадки, рабочего места и другие) с указанием источника загрязнения и точек отбора проб воздуха (порядковые номера точек отбора): см. Схема расположения рабочих мест.

| Тіркеу номері Регистрационный номер | Кескіні бойынша нүкте номерлері Номер точка по эскизу | Өлшеулер өткізілген орын (жабдықтың маркасы, түрі, құжаттық деректері көрсетілген) Место замера (указать марку, тип, паспортные данные оборудования) | Қосымша мәліметтер (өлшеу жағдайлары, шудың (дірілдің) жұмыс кезегі кезінде әсерінің ұзақтығы) Дополнительные сведения (условия замера, продолжительность воздейстия шума (вибрации) в течении рабочей смены))ч |  | Шудың сипаты характер шума |  |  |  |  |  | Октавалық жолақта дБ-мен ортаметрлік жиілігі Гц-пен берілген дыбыс қысымының деңгейлері (діріл үдеуінің немесе діріл жылдамдығының деңгейі) Уровни звукового давления (уровня виброускорения или виброскорости) в дБ октавных полосах со среднеметрическими частотами в Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дБ-мен берілген дыбыс деңгейлері (дыбыстың эквивалентті деңгейі), дБ-мен берілген дірілдің түзетілген түетілген эквивалентті) деңгейі Уровни звука (эквивалентный уровень звука дБ, корректированный (эквивалентный корректированный) уровень вибрации дБ | дБ-ның рауалы бірлігі допустимое значение дБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Спектр бойынша По спектру |  | Уақытша сипаттамалары бойынша По временным характеристикам |  |  |  | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |  |
|  |  |  |  |  | Кең қуысты широкополостный | Тонды тональный | Тұрақты постоянный | Толқымалы колеблющийся | Үзілмелі прерывистый | Импульсті импульсный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кең қуысты широкополостный | Тонды тональный | Тұрақты постоянный | Толқымалы колеблющийся |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1. Административно – управленческий персонал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1т | Директор |  | 7-8 | + |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LАэкв 45,4 | 50 |
| 2 | 2т | Управляющий производством |  | 7-8 | + |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LАэкв 46,3 | 50 |
| 3 | 3т | Бухгалтер |  | 7-8 | + |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LАэкв 44,0 | 50 |
| 4 | 4т | Коммерческий директор |  | 7-8 | + |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LАэкв 45,4 | 50 |
| 5 | 5т | Технический директор |  | 7-8 | + |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LАэкв 44,3 | 50 |
| 6 | 6т | Менеджер по продажам |  | 7-8 | + |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LАэкв 47,0 | 50 |
| 7 | 7т | Менеджер по продажам |  | 7-8 | + |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LАэкв 48,8 | 50 |
| 8 | 8т | Менеджер по снабжению |  | 7-8 | + |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LАэкв 47,4 | 50 |
| 9 | 9т | Главный механик |  | 7-8 | + |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LАэкв 56,3 | 50 |
| 10 | 10т | Главный энергетик |  | 7-8 | + |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LАэкв 56,6 | 60 |
| 11 | 11т | Специалист по кадровым вопросам |  | 7-8 | + |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LАэкв 55,4 | 60 |
| 12 | 12т | Начальник службы безопастности |  | 7-8 | + |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LАэкв 55,8 | 60 |
| 13 | 13т | Специалист по безопасности и охране труда |  | 7-8 | + |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LАэкв 48,3 | 50 |
| 14 | 14т | Технолог оператор |  | 7-8 | + |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LАэкв 56,6 | 60 |
| 2. Производственный персонал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 15т | Технолог оператор |  | 7-8 | + |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LАэкв 66,6 | 70 |
| 16 | 16т | Бригадир ремонтно-строительной бригады |  | 7-8 | + |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LАэкв 67,7 | 70 |
| 17 | 17т | Бригадир технической бригады |  | 7-8 | + |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LАэкв 65,3 | 70 |
| 18 | 18т | Бригадир цеха выращивания и хранения |  | 7-8 | + |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LАэкв 63,6 | 70 |
| 19 | 19т | Электро слесарь |  | 7-8 | + |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LАэкв 62,5 | 70 |
| 20 | 20т | Электро слесарь |  | 7-8 | + |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LАэкв 64,6 | 70 |
| 21 | 21т | Электро слесарь |  | 7-8 | + |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LАэкв 62,6 | 70 |
| 22 | 22т | Водитель экспедитор |  | 7-8 | + |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LАэкв 63,6 | 70 |
| 23 | 23т | Водитель экспедитор |  | 7-8 | + |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LАэкв 60,6 | 70 |
| 24 | 24т | Водитель экспедитор |  | 7-8 | + |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LАэкв 60,5 | 70 |
| 25 | 25т | Лаборант |  | 7-8 | + |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LАэкв 56,6 | 70 |
| 26 | 26т | Поливщик |  | 7-8 | + |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LАэкв 55,6 | 70 |
| 27 | 27т | Поливщик |  | 7-8 | + |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LАэкв 55,3 | 70 |
| 28 | 28т | Сборщик |  | 7-8 | + |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LАэкв 56,6 | 70 |
| 29 | 29т | Сборщик |  | 7-8 | + |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LАэкв 54,7 | 70 |
| 30 | 30т | Сборщик |  | 7-8 | + |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LАэкв 55,8 | 70 |
| 31 | 31т | Сборщик |  | 7-8 | + |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LАэкв 53,6 | 70 |
| 32 | 32т | Сборщик |  | 7-8 | + |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LАэкв 54,3 | 70 |
| 33 | 33т | Фасовщик |  | 7-8 | + |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LАэкв 53,2 | 70 |
| 34 | 34т | Фасовщик |  | 7-8 | + |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LАэкв 52,6 | 70 |
| 35 | 35т | Фасовщик |  | 7-8 | + |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LАэкв 54,3 | 70 |
| 36 | 36т | Фасовщик |  | 7-8 | + |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LАэкв 54,0 | 70 |
| 37 | 37т | Грузчик |  | 7-8 | + |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LАэкв 58,7 | 70 |
| 38 | 38т | Грузчик |  | 7-8 | + |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LАэкв 59,8 | 70 |
| 39 | 39т | Тракторист |  | 7-8 | + |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LАэкв 68,6 | 70 |
| 40 | 40т | Разнорабочий |  | 7-8 | + |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LАэкв 65,5 | 70 |
| 41 | 41т | Разнорабочий |  | 7-8 | + |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LАэкв 64,6 | 70 |
| 42 | 42т | Разнорабочий |  | 7-8 | + |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LАэкв 67,5 | 70 |
| 43 | 43т | Слесарь |  | 7-8 | + |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LАэкв 68,0 | 70 |
| 44 | 44т | Сторож |  | 7-8 | + |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LАэкв 52,7 | 70 |
| 45 | 45т | Сторож |  | 7-8 | + |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LАэкв 53,8 | 70 |
| 46 | 46т | Сторож |  | 7-8 | + |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LАэкв 55,6 | 70 |
| 47 | 47т | Сторож |  | 7-8 | + |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LАэкв 54,7 | 70 |
| 48 | 48т | Сторож |  | 7-8 | + |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LАэкв 55,8 | 70 |
| 49 | 49т | Сторож |  | 7-8 | + |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LАэкв 54,6 | 70 |
| 50 | 50т | Сторож |  | 7-8 | + |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LАэкв 54,7 | 70 |
| 51 | 51т | Сторож |  | 7-8 | + |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LАэкв 55,8 | 70 |
| 52 | 52т | Сторож |  | 7-8 | + |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LАэкв 54,7 | 70 |
| 53 | 53т | Шеф повар |  | 7-8 | + |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LАэкв 58,6 | 70 |
| 54 | 54т | Посудомойщица |  | 7-8 | + |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LАэкв 56,7 | 70 |
| 55 | 55т | Прачка |  | 7-8 | + |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LАэкв 57,7 | 70 |

Өлшеу жүргізген: _________________________ Зертхана меңгерушісі Дьяченко И.С.

Исследования проводил        (подпись лица)                 Заведующий лабораторией

Бас директор _______________________ Дьяченко В.Г.

(подпись лица)

М.П.